Приложение №1

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

за необходимите строително монтажни дейности, предхождащи изграждането на СФС в помещения на военно формирование 28540 - Труд

| № | Наименование | Мяр-ка | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| Външни връзки кабелно трасе 140 м. до обект 1041 |  |  |  |
| 1 | Трасиране, доставка и поставяне на жълта сигнална лента | м | 150 |
| 2 | Разкъртване, рязане на асфалтова и бетонна настилки с дебелина до 20см. | м2 | 6 |
| 3 | Тънък изкоп с багер за кабелно трасе с дълбочина 1,2м, широчина 0,60м – 250м и 5 броя шахти. | мсм | 5 |
| 4 | Доставка на пясък за направа на подложка в изкоп. | м3 | 15 |
| 5 | Изкоп ръчно в земни почви | м3 | 6 |
| 6 | Доставка и полагане на стоманени тръби ø70 или 3“ (тип 2 или тип 3 с изолация) – 1 брой | м | 150 |
| 7 | Доставка и полагане на стоманени тръби ø110 PVC (тип 2 или тип 3 с изолация) – 2 броя | м | 300 |
| 8 | Обратен насип и уплътняване ръчно с трамбовка на земната почва на пластове по 10см. | м3 | 80 |
| 9 | Изграждане на шахти с капак 60/90см (1,2м дълбочина) с дренаж за отводняване на всяка шахта. | бр | 5 |
| 10 | Възстановяване на асфалтова настилка. | м2 | 6 |
| 11 | Извозване на земни маси и строителни отпадъци, вкл. натоварване. | м3 | 33 |
| Демонтажни работи |  |  |  |
| 1 | Демонтиране на всички остарели (излезли от употреба) тръби 50/20см на климатична инсталация (пом. № 18). |  | 1 |
| 2 | Демонтиране на всички остарели (излезли от употреба) ОВК отоплителни тела (пом. № 3, 4, 10, 11.1, 11.2). |  |  |
| 3 | Демонтаж на интериорна врата с каса с пренос и натоварване. |  |  |
| 4 | Демонтаж на настилки (пом. № 3, 4, 10, 11.1, 11.2 с обща площ 132 м2) |  |  |
| 5 | Демонтаж на рулонни настилки – балатум. |  |  |
| 6 | Демонтаж на PVC ламперия Н=3м. |  |  |
| 7 | Сваляне, разлепване на тапети – 2 стаи. |  |  |
| 8 | Демонтаж на тръби и проводници. |  |  |
| 9 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци. |  |  |
| Част АС |  |  |  |
| 1 | Зазиждане на отвори – тухлена зидария с дебелина 25см от плътни тухли на циментов разтвор 10%. | м3 | 4 |
| 2 | Доставка и монтаж на метална врата с обков и каса 90/200см, прахово боядисана RAL 7035- сив шагрен. | бр | 4 |
| 3 | Доставка и монтаж на двукрила плътна врата 150/200см, прахово боядисана, граница на пожароустойчивост EI90, цвят RAL 7035. | бр | 1 |
| 4 | Доставка и монтаж на метална пожароустойчива врата EI60, 90/200см, посока на отваряне навън, комплект с каса, обков цвят RAL 7035. | бр | 1 |
| 5 | Доставка на 5-камерна PVC дограма (2,1м/1,5м) с ниско емисионно Ка стъкло (едно двуосово, отваряемо крило). | бр | 4 |
| 6 | Подпрозоречен перваз (отвътре и отвън). | бр | 8 |
| 7 | Алуминиеви щори за прозорци – 0,7м/1,5м (по три броя на прозорец). | бр | 24 |
| 8 | Параван от алуминиева дограма 2х2м Н=2м, с плътна врата 70см, прозорче на едната страна с размери 70/50см. | бр | 1 |
| 9 | Решетка за прозорец 2,2/1,6м – метална рамка от профилна стомана с ширина 40мм и мин. дебелина 4мм. Вътрешни ребра от 16мм плътно. | бр | 8 |
| 10 | Грундиране на стари стени с латексов грунд. | м2 | 330 |
| 11 | Трикратно боядисване по стени с латекс+шпакловка. | м2 | 330 |
| 12 | Грундиране по таван за латекс. | м2 |  |
| 13 | Трикратно латексово боядисване по таван. | м2 |  |
| 14 | Монтаж на преходни лайсни за подови настилки. | м | 6 |
| 15 | Изравнителна циментова замазка 3см по под. | м2 | 130 |
| 16 | Настилка от гранитогрес (с труд и материал). | м2 | 130 |
| 17 | Доставка и монтаж на перваз, гранитогрес. | м | 120 |
| 18 | Доставка и монтаж на окачен таван пана модул 60/60 (негоримо) с метална конструкция. | м2 | 130 |
| Част Електро |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5мм | м | 191 |
| 2 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 4х1,5мм | м | 86 |
| 3 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х2,5мм | м | 317 |
| 4 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х4мм | м | 235 |
| 5 | Издълбаване на улеи в тухлена стена 5/5см. | м | 110 |
| 6 | Доставка и монтаж на кабелен канал 80/60мм. | м | 45 |
| 7 | Доставка и монтаж на осветително тяло 600/600мм. | бр | 30 |
| 8 | Доставка и монтаж на контакт шуко 16А IP20. | бр | 66 |
| 9 | Доставка и монтаж на ключ сериен 10А IP20. | бр | 6 |
| 10 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен 10А IP20. | бр | 4 |
| 11 | Доставка и монтаж на конзоли за мазилка за ключове и контакти. | бр | 76 |
| 12 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии за скрит монтаж. | бр | 43 |
| 13 | Демонтаж на съществуващо табло с доставка и монтаж на табло РТ. | бр | 1 |
| 14 | Направа на отвор до 30мм в тухлени стени с дебелина до 40см. | бр | 15 |
| 15 | Направа на отвор до 30мм в бетонни стени с дебелина до 40см. | бр | 7 |
| Част ОВК |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на климатик GREE PULAR ECO R32-GWH12AGB-K6DNA1B, охл. А++, отопл. А+; SEER 6,5; SCOP 4,2 | бр | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на климатик GREE PULAR ECO R32-GWH09AGB-K6DNA1B, охл. А++, отопл. А+; SEER 6,6; SCOP 4,2 | бр | 4 |
| Част Слаботокови инсталации |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на метален шлаух ø18 с изолация. | м | 500 |
| 2 | Доставка и изтегляне на оптичен кабел. | м | 500 |
| 3 | Доставка и монтаж на медия конвертор. | бр | 4 |
| 4 | Доставка и монтаж на оптичен пач панел (ODF табло) за до 12 SC-PC. | бр | 2 |
| 5 | Подготовка за сплайсване. | бр | 48 |
| 6 | Сплайсване на оптични влакна. | бр | 48 |